Démonstration 7

- Créer un nouvel assemblage

- Aller dans parcourir et rechercher la pièce numéro 1 de démonstration.

- Avant de cliquer sur le plan verrouiller la fenêtre de recherche.

- Cliquer sur OK pour bloquer la première pièce sur l’origine.

- Ouvrir la pièce numéro 2

- Cliquer 2 fois sur le plan de travail pour ouvrir la pièce 2 fois.

- De nouveau cliquer sur parcourir.

- Ouvrir la pièce 3 une fois.

- Ouvrir la pièce 4 quatre fois.

- Et une dernière fois sélectionner parcourir et choisir la pièce 5 1 fois

- Cliquer sur annuler.

- Maintenant que toutes nos pièces sont dans l’assemblage  nous pouvons commencer à utiliser nos contraintes.

- On va apprendre à utiliser des contraintes de concentricité.

- Cliquer sur la lettre Q pour activer la commande de contraintes.

- Changer de direction la contrainte.

- Contraindre les deux faces

- Faire la même chose pour la 2ème pièce.

- Sélectionner un des trous internes et contraindre avec un trou d’une des pièces N°2.

- Sélectionner le trou à 90° du premier trou sélectionné de la pièce N°3 et le contraindre avec l’autre pièce N°2.

- Cliquer sur OK.

- Faire démo de mouvement.

- La prochaine étape sera d’ajouter le volant.

- Sélectionner la face interne de l’hexagone du volant et la face supérieure de la pièce 2.

- Cliquer sur OK.

- Cliquer ensuite sur une face de l’hexagone sur chaque pièce.

- Faire la même chose avec une deuxième face de l’hexagone. Il faut cependant faire attention à contraindre uniquement les faces qui correspondent

- On doit pouvoir faire bouger le volant et en même temps les pièces qui lui sont liées.

- Voilà maintenant tout ce qu’il nous reste à faire c’est de placer les goupilles.

- Cette fois-ci nous allons sélectionner une arête de la goupille et une arête de nos pièces n° 2.

- Ce que j’ai fais ici c’est lier les deux arêtes ensembles. Elles doivent être coïncidentes.

- Ça me permet de créer deux contraintes en même temps. Cette pièce est à la fois concentrique et coïncidente par rapport à l’autre.

- Répéter 4 fois.

- Et nous y voilà ! nous avons terminé notre assemblage ! Les contraintes sont propres car nous avons le mouvement que nous souhaitons.

- Tout doit pouvoir bouger comme il faut.